# Task 1

# Отчет по исследованию сетевого трафика

# 1. Общее описание происходящего в дампе

В ходе анализа сетевого дампа было установлено, что клиент с IP-адресом 192.168.100.168 инициирует SMB-соединение с сервером 10.160.67.244. В процессе взаимодействия можно выделить три основных этапа:

- Согласование протокола — стороны обмениваются пакетами Negotiate Protocol Request/Response, определяя поддерживаемую версию SMB-диалекта.

- Аутентификация — используется механизм NTLMSSP. Сеанс успешно устанавливается после прохождения аутентификации.

- Обмен данными — после установки сеанса весь последующий трафик шифруется (Encrypted SMB3), что свидетельствует о применении современных средств защиты передачи данных.

Такой характер трафика характерен для подключения к файловому серверу или сетевому ресурсу с правами администратора.

## 2. Версия SMB-диалекта

В пакете №2 (Negotiate Protocol Response) было определено значение поля Dialect:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| SMB-диалект | SMB 3.1.1 (0x0311) |

Данная версия является актуальной и поддерживает шифрование трафика, что подтверждается наличием зашифрованных пакетов на последующих этапах соединения.

## 3. Идентификатор сеанса (Session ID)

Идентификатор сеанса был извлечен из пакета №6 (Session Setup Response):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Session ID | 0x0000281cac000069 |

Этот идентификатор присваивается после успешной аутентификации и используется для идентификации сеанса в рамках дальнейшего взаимодействия.

## 4. Учетная запись

В пакете №5 (Session Setup Request) была обнаружена информация об учетной записи, прошедшей аутентификацию:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя пользователя | administrator |
| Тип аутентификации | NTLMSSP |

Использование учетной записи с правами администратора указывает на наличие привилегированного доступа к ресурсам сервера.

5. MAC-адреса участников соединения

В заголовках Ethernet II были определены MAC-адреса взаимодействующих устройств:

| Сторона | IP-адрес | MAC-адрес |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 192.168.100.168 | 52:55:00:d1:44:45 |
| Сервер (официальная сторона) | 10.160.67.244 | 52:54:00:07:03:2d |

MAC-адрес сервера был взят в качестве адреса официальной стороны, так как именно этот узел предоставляет SMB-ресурс и принимает входящие подключения.

## Заключение

## В результате проведенного анализа установлено следующее:

- Выполнено успешное SMB-соединение между клиентом 192.168.100.168 и сервером 10.160.67.244.

- Используемая версия протокола — SMB 3.1.1, что подтверждается полем Dialect в пакете согласования и наличием шифрованного трафика.

- Идентификатор сеанса — 0x0000281cac000069.

- Аутентификация выполнена от имени учетной записи administrator.

- MAC-адрес серверной стороны — 52:54:00:07:03:2d.